| Дата и время происшествия: | 07.09.2016 в 10:05 |
| --- | --- |
| Наименование организации: | ООО «Нобель Ойл» (КО) |
| Вид аварии: | Повреждения при чрезмерных ситуациях техногенного характера (взрыв) |
| Вид надзора: | Нефтедобыча |

Краткое описание аварии: На Площадке насосной станции (ДНС «Южно-Ошская»), расположенной на Южно-Ошском нефтяном месторождении, при демонтаже полуфланца крепления змеевика путевого подогревателя произошел взрыв внутри ПП-1,6. Последствия аварии: В результате взрыва произошел разрыв шпилек верхней части полуфланца крепления змеевика ПП-1,6. Ударом полуфланцем крепления змеевика ПП-1,6 работника М*** отбросило на расстояние 30 метров от ПП-1,6 с нанесением трав не совместимых с жизнью. Работника А*** ударом взрывной волны отбросило вниз на прилегающую территорию к ПП–1,6. Взрывом нарушена целостность корпуса ПП-1,6 и деформированы торцевые крышки ПП-1,6. Экономический ущерб от аварии отсутствует. Причины аварии: 6.1. Технические причины аварии: 6.1.1. Неконтролируемый взрыв внутри теплообменной камеры ПП-1,6 заводской № 9 в результате использовании оборудования для газовой резки металла, не предусмотренного Планом мероприятий для демонтажа шпильки в 22 отверстии от правого угла внутренней поверхности полуфланца крепления змеевика ПП-1,6 заводской № 9. Нарушение части 1 статьи 9 Федерального закона №116-ФЗ от 21 июля 1997 года "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (с изменениями), пункта 848 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" (Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 марта 2013 года N 101). 6.1.2. Образование взрывоопасной газовоздушной среды в результате попадания нефти из змеевика во внутреннюю полость ПП-1,6 заводской № 9 при отсутствии реализации достаточных подготовительных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ. Нарушение части 1 статьи 9 Федерального закона №116-ФЗ от 21 июля 1997 года "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (с изменениями), пункта 834, 835, 867 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" (Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 марта 2013 года N 101). 6.2. Организационные причины аварии: 6.2.1. Нарушение утвержденного Плана мероприятий работниками А***, М*** выразившееся в применении оборудования для газовой резки металла не предусмотренного Планом мероприятий для демонтажа шпильки в 22 отверстии от правого угла внутренней поверхности полуфланца крепления змеевика ПП-1,6 заводской № 9. Нарушение части 2 статьи 9 Федерального закона №116-ФЗ от 21 июля 1997 года "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (с изменениями), пункта 848 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" (Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 марта 2013 года N 101). 6.2.2. Отсутствие на месте производства работ при демонтаже шпильки в 22 отверстии от правого угла внутренней поверхности полуфланца крепления змеевика ПП-1,6 заводской № 9 мастера участка АВР ООО «Нобель Ойл» (КО) К***, ответственного за подготовку и проведение работ по вскрытию ПП-1,6 заводской № 9. Нарушение части 1 статьи 9 Федерального закона №116-ФЗ от 21 июля 1997 года "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (с изменениями), пунктов 847 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" (Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 марта 2013 года N 101). 6.2.3. Недостаточный производственный контроль за безопасной эксплуатацией и подготовкой к ремонту ПП-1,6 заводской № 9 выразившийся: - В нарушениях, допущенных при оформлении наряд-допуска на проведение огневых (ремонтных), газоопасных и других работ повышенной опасности, на выполнение работ по резке металла, сварочных работ на объектах нефтепромысла ООО «Нобель Ойл» (КО) от 03.09.2016 г. № 507, а именно не указаны газоопасные работы по вскрытию ПП – 1,6 заводской № 9, отсутствовали мероприятия, обеспечивающие безопасное производство работ, не установлена периодичность и порядок отбора проб воздушной среды в замкнутом пространстве, отсутствовала схема установки заглушек, оценка возможных опасностей. - В отсутствии достаточной подготовки, очистки, освобождения от продукта, пропарки и проветривании в установленном порядке ПП – 1,6 заводской № 9 перед проведением работ по демонтажу полуфланца крепления змеевика - В не разработке в ООО «Нобель Ойл» (КО) документов, регламентирующих продолжительность пропарки, продувки, необходимость промывки водой, проветривания ПП - 1,6 заводской № 9 перед проведением газоопасных и огневых работ. - В не обеспечении в ООО «Нобель Ойл» (КО) отбора проб воздуха (для определения концентрации горючих газов) в замкнутом пространстве ПП – 1,6 заводской № 9 персоналом, имеющим допуск и обученным в этих целях. Нарушение части 1 статьи 9 Федерального закона №116-ФЗ от 21 июля 1997 года "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (с изменениями), пунктов 813,814,815,816, 834, 835, 868, 869 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" (Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 марта 2013 года N 101). 6.3. Прочие причины аварии. 6.3.1. Не установлена в ООО «Нобель Ойл» (КО) система технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта в соответствии с инструкциями изготовителя ПП – 1,6 и требованиями действующих норм и правил. Нарушение части 1 статьи 9 Федерального закона №116-ФЗ от 21 июля 1997 года "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (с изменениями), пунктов 866 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" (Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 марта 2013 года N 101). 6.3.2. Не проведение достаточного инструктажа о возможных опасностях, мерах безопасности, правилах оказания доврачебной помощи и действиях в аварийных ситуациях лицам, осуществлявшим производство работ по вскрытию ПП-1,6 заводской № 9. Нарушение части 1 статьи 9 Федерального закона №116-ФЗ от 21 июля 1997 года "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (с изменениями), пункта 810 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" (Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 марта 2013 года N 101). Мероприятия по локализации и устранению причин аварии. Мероприятия по устранению причин аварии. 1. Издать приказ по ООО «Нобель Ойл» (КО), определяющий меры по устранению причин и последствий аварии, по обеспечению безаварийной и стабильной работы опасного производственного объекта, а также по привлечению к дисциплинарной ответственности ответственных лиц, и лиц допустивших нарушения требований промышленной безопасности. Срок исполнения: не позже 3-х дней с момента подписания акта. Выполнено. Ответственный исполнитель – директор по добыче нефти и газа ООО «Нобель Ойл» (КО) В***. 2. Установить в локальных нормативных документах ООО «Нобель Ойл» (КО) регламентирующих проведение газоопасных и огневых работ продолжительность пропарки, продувки, необходимость промывки водой, проветривания ПП-1,6 заводской № 9 перед проведением газоопасных и огневых работ. Срок исполнения: 25.11.2016. Выполнено. Ответственный исполнитель - главный инженер ООО «Нобель Ойл» (КО) П***. 3. Разработать и внедрить в ООО «Нобель Ойл» (КО) систему технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта в соответствии с инструкциями изготовителей технических устройств входящих в состав опасного производственного объекта: Площадка насосной станции (ДНС «Южно-Ошская»), регистрационный № А01-11751-0004 от 30.01.2011 года (II класс опасности), а так же требованиями действующих норм и правил. Срок исполнения: 25.11.2016. Выполнено. Ответственный исполнитель - главный инженер ООО «Нобель Ойл» (КО) П***. 4. Организовать обучение персонала ООО «Нобель Ойл» (КО) ответственного за проведение отбора проб воздуха (для определения концентрации горючих газов) в замкнутом пространстве по работе с газоанализаторами применяемыми в ООО «Нобель Ойл» (КО). Срок исполнения: 30.12.2016. Ответственный исполнитель - главный инженер ООО «Нобель Ойл» (КО) П***. 5. Организовать и провести целевые проверки на соответствие требованиям законодательства в области промышленной безопасности, инструкциям изготовителей всем техническим устройствам, входящим в состав опасного производственного объекта: Площадка насосной станции (ДНС «Южно-Ошская»), регистрационный № А01-11751-0004 от 30.01.2011 года (II класс опасности). Срок исполнения: - 30.11.2016. Выполнено. Ответственный исполнитель - главный инженер ООО «Нобель Ойл» (КО) П***. 6. Провести внеочередную аттестацию в области промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности (Б2, «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, от 12 марта 2013 г. N 101.) главному инженеру ООО «Нобель Ойл» (КО) П***, мастеру по добыче нефти и газа ООО «Нобель Ойл» (КО) Г***, мастеру участка аварийно-восстановительных работ ООО «Нобель Ойл» (КО) К*** в Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Срок исполнения: - 16.12.2016. Согласованы новые сроки согласно графику Ростехнадзора. Ответственный исполнитель – директор по добыче нефти и газа ООО «Нобель Ойл» (КО) В***. 7. Произвести замену технического устройства - ПП-1,6 заводской № 9, не подлежащего к восстановлению, в установленном порядке. Срок исполнения: - 30.03.2017. Ответственный исполнитель – главный инженер ООО «Нобель Ойл» (КО) П***. 8. Провести внеплановые инструктажи по организации безопасного проведения работ работникам ООО «Нобель Ойл» (КО). Срок исполнения: - 30.11.2016. Выполнено. Ответственный исполнитель – главный инженер ООО «Нобель Ойл» (КО) П***. 9. Провести внеочередную проверку знаний требований охраны труда в объеме квалификационных требований и инструкций работникам участка аварийно-восстановительных работ ООО «Нобель Ойл» (КО). Срок исполнения: - 30.11.2016. Выполнено. Ответственный исполнитель – главный инженер ООО «Нобель Ойл» (КО) П***.