Сыктывкарский территориальный отдел

| Дата и время происшествия: | 24.08.2016 в 15:15 |
| --- | --- |
| Наименование организации: | ООО «Лес РСДС» |
| Вид аварии: | Разрушения, возникшие в результате падения грузоподъёмной машины |
| Вид надзора: | Подъёмное сооружение |
| Краткое описание аварии: Из-за сильного порыва ветра (урагана) кран козловой двухконсольный ККС-10т25-32, зав. № 91375, (далее – кран ККС) разогнался по крановому пути и сбив тупиковые упоры упал на землю. Кран ККС является собственностью ООО «Софья», а ООО «Лес РСДС» арендовал территорию по договору субаренды. Последствия аварии: - Кран подлежит списанию. - Во время аварии никто не пострадал. - Расчет экономического ущерба ООО «Лес РСДС» будут представлены позже. Причины аварии: - Авария техногенного характера произошла по причине образовавшегося смерча (урагана). - Технические причины аварии: разрегулированный тормоз передвижения крана ККС; не произведена установка крана ККС на два клещевых захвата с ручным приводом и неисправны (разукомплектованы) два клещевых захвата с механическим приводом для удержания крана ККС от угона ветром в не рабочее время. - Организационные причины аварии: - не осуществлялся должным образом производственный контроль в соответствии с требованием ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - не проведена регистрация ОПО в соответствии с требованием ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Мероприятия по локализации и устранению причин аварии: - Ознакомить работников ООО «Лес РСДС» с причинами аварии крана ККС. - Ознакомить работников ООО «Софья» с причинами аварии крана ККС. |  |