Нарьян-Марский территориальный отдел Печорского управления Ростехнадзора

| Дата и время происшествия: | 11 часов 00 минут 17 октября 2020 |
| --- | --- |
| Наименование организации: | ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» |
| Вид аварии: | Выброс опасных веществ |
| Место аварии: | Харьягинское нефтяное месторождение в районе моста через реку Колва (Ненецкий автономный округ) |
| Вид надзора: | Надзор за объектами нефтегазодобычи |

Краткое описание аварии:

При проведении работ по опорожнению участка недействующего нефтепровода на опасном производственном объекте «Система межпромысловых трубопроводов «Южно-Шапкино - Харьяга» (ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз»), рег. № А25-00976-0193 от 24.09.2008 (II класс опасности), эксплуатируемом ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», произошла разгерметизация нефтепровода, вследствие чего в районе моста реки Колва Харьягинского нефтяного месторождения Ненецкого автономного округа произошёл розлив нефтесодержащей жидкости.

Последствия аварии:

Повреждения технических устройств, зданий и сооружений, разрушения объектов инфраструктуры  – разрушен водовод. Оперативно восстановлен.

Расходы на ликвидацию последствий аварии на момент расследования – 43,6 млн.руб.

Прямые потери – отсутствие транспорта жидкости прямых потерь не оказало.

Потери от простоя производства эксплуатирующей организации и третьих лиц – отсутствуют.

На момент окончания технического расследования, экологический ущерб составил:

Земельным ресурсам – 0,498150 млн. руб. (рассчитан в соответствие с «Методикой исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту окружающей среды», утверждённой приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 08.07.2010, № 238);

Водному объекту (река Колва) – 24,43580951 млн.руб. (рассчитан в соответствие «Методикой исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства», утверждённой приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13.04.2009, № 87).

Причины аварии:

Технические причины:

- разрушение трубопровода произошло в результате превышения внутреннего давления прочности сварного шва ремонтного участка.

- вытеснение нефтесодержащей жидкости из участка «от дюкера 1а до дюкера 1б» (резервная нитка) низконапорного водовода производилось с отклонениями от разработанных мероприятий по переводу потока жидкости на основную нитку трубопровода, что привело к созданию избыточного давления внутри водовода, превысившего допустимое давление.

Организационные причины:

- не учтены риски возможной разгерметизации дюкерного перехода и попадания нефтесодержащей жидкости в водный объект во время проведения работ;

- у персонала и ответственного лица во время исполнения работ отсутствовала бесперебойная двухсторонняя связь, а нестабильная коммуникация осуществлялась с помощью сотовых телефонов, как следствие - не было слаженности действий и чёткого руководства.

Прочие:

- не были соблюдены требования нормативных технических документов в области промышленной безопасности;

- не было обеспечено наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями.

Мероприятия по локализации и ликвидации аварии:

Оперативное сообщение об инциденте направлено в 11 часов 00 минут 17 октября 2020 года в Единую диспетчерскую службу МОГО «Нарьян-Мар».

Для локализации места отказа 17.10.2020 выполнена мобилизация сил и средств ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», а именно кубовых емкостей, бочко-тары, мотопомп, скиммера, сорбента, сорбирующих бонов, 4 лодок, 3-х палаток с комплектующими, 4-х электростанций, 2-х тепловых пушек, 25-ти штук поролоновых матов, экскаватор и персонала предприятия в количестве 11 человек.

Проведена установка 1-го рубежа заградительных бонов протяженностью 40 метров и сорбирующих бонов протяженностью 60 метров в районе отказа на трубопроводе у 5-го моста р. Колва с последующей обработкой водной поверхности сорбентом, сбором и утилизацией сорбента с водной поверхности. При работах задействован персонал предприятия 8 человек. По состоянию на 12:00 17.10.2020 выполнена полная локализация (согласно Постановления от 21 августа 2000 г. N 613 время локализации разлива нефти и нефтепродуктов, которое не должно превышать 4 часов при разливе в акватории и 6 часов - при разливе на почве) выхода НСЖ на месте отказа.

Для ликвидации последствий отказа осуществлена мобилизация боновых заграждений общей протяженностью 1620 м на место отказа.

Для предотвращения риска распространения радужной пленки по русловой части реки Колва принято решение по установке рубежей-боновых заграждений, а именно:

- 2-го рубежа бонового заграждения в районе 16-км ниже по течению от 5-го моста р. Колва протяженностью 160 метров. При работах задействован персонал предприятия 19 человек;

- 3-го рубежа бонового заграждения в районе 4-го моста р. Колва, моста в 40 км вниз по течению реки от 5-го моста протяженностью 800 метров. При работах задействован персонал предприятия 20 человек, персонал подрядной организации ООО СПАСФ «Природа» 12 человек.

Для оценки обстановки на место происшествия 18.10.2020 осуществлен вылет комиссии с представителями федеральных органов исполнительной власти, а именно с представителями департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса, Росприроднадзора, Прокуратуры, МЧС России, Ростехнадзора.

По состоянию на 20 часов 00 минут 18.10.2020 установлен 4-й рубеж бонового заграждения в районе 3-го моста р. Колва в 85км вниз по течению реки от 5-го моста протяженностью 600 метров. При работах задействован персонал предприятия 10 человек и одна моторная лодка.

Произведен завоз сорбента 3000 кг на 3-й рубеж, 2000 кг на вертолетную площадку п. Харьягинский. При этом общий объём распыленного сорбента в период с 17 октября по 18 октября 2020 года составил 400 кг.

19.10.2020 приказом ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» № 2ЧС введён режим «Чрезвычайная ситуация». Для ликвидации последствий отказа 19.10.2020 проведена обработка водной поверхности сорбентом, сбор и утилизация сорбента с водной поверхности р. Колва.

В 17 часов 00 минут 19.10.2020 дополнительно установлен 5-й рубеж бонового заграждения в районе 3-го моста р. Колва в 85км вниз по течению реки от 5-го моста протяженностью 1200 метров.

Для ликвидации последствий отказа 20.10.2020 проведена обработка водной поверхности сорбентом, сбор и утилизация сорбента с водной поверхности р. Колва.

В 16 часов 30 минут 20.10.2020 дополнительно установлен 6-й рубеж бонового заграждения в районе 1-го моста р. Колва в 180км ниже по течению реки от 5-го моста протяженностью 1100 метров. Проведен завоз с г. Пермь оборудования ЛАРН, а именно заградительных бонов протяженностью 1000 метров, сорбирующих бонов протяженностью 400 метров, сорбента 500кг, скиммеры 4 штуки. Отправка с п. Харьягинский установки «Форсаж» на 2-й рубеж в районе 16-км ниже по течению от 5-го моста р. Колва.

Для ликвидации последствий отказа 21.10.2020 проведена обработка водной поверхности сорбентом, сбор и утилизация сорбента с водной поверхности р. Колва, омывка берегов, рубка кустарника по берегам, установка дополнительных линий заградительных бонов протяженностью 1600 метров и завоз сорбирующих бонов протяженностью 1000 метров в район 1-го моста р. Колва в 180-км ниже по течению от 5-го моста р. Колва, завоз оборудования из г. Пермь: бонов заградительных протяженностью 1000 метров, бонов сорбирующих протяженностью 400 метров, сорбента объёмом 500кг, скиммеры 4 штук, мобилизация дополнительного персонала на рубежах 1, 3 ,4 ,5, 6 силами подрядных организаций общей численностью 98 человек и персонала НШПП «Яреганефть» на рубеж 4 численностью 23 человека.

22.10.2020 приказом ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» № 3ЧС изменён режим функционирования «Повседневная деятельность». Для ликвидации последствий отказа 22.10.2020 проведена зачистка территории и заключительные работы на местах базирования рубежей, проверка отсутствия остаточного загрязнения на береговой линии.

Для ликвидации последствий отказа 23.10.2020 проведены заключительные работы на местах базирования рубежей, работы по демобилизации оборудования ЛАРН и временного лагеря на 2-м рубеже, проведение восстановления почвенного покрова на месте отказа, визуальный мониторинг водной поверхности и береговой линии реки Колва, точечный отбор на реке Колва для контроля качества воды.

Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Республике Коми и Ненецкому автономному округу 18.10.2020 на основании полученного оперативного сообщения дежурного ГУ МЧС России по НАО по факту обнаружения радужного пятна на поверхности реки Колва в районе Харьягинского месторождения НАО проведено рейдовое обследование. В ходе обследования выявлен земельный участок, загрязнённый нефтепродуктами в результате разгерметизации нефтепровода на участке «Южная Шапка – Харьяга» принадлежащего ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Произведён отбор проб почв для исследования на содержание нефтепродуктов.

Мероприятия по недопущению подобных случаев.

Довести до сведения работников ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» обстоятельства и причины аварии, произошедшей 17.10.2020 на  р. Колва.

Лицам, виновным за возникновение аварии, повлекшего за собой попадание нефтесодержащей жидкости в водный объект (р. Колва) провести внеочередную аттестацию в области общие требования промышленной безопасности (А.1 – Основы промышленной безопасности) и нефтяная и газовая промышленность (Б2.1. – Эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности, Б2.10. – Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих нефтепромысловые трубопроводы для транспорта нефти и газа).

Использование трубопроводов на параметрах (давление, температура, рабочая среда), отличающихся от проектных данных или выводов заключения экспертизы промышленной безопасности, осуществлять только при наличии экспертизы промышленной безопасности на использование трубопровода с измененными параметрами.

При изменении технологических процессов как по временной схеме так и при постоянной до начала выполнения мероприятий вносить дополнения и изменения в технологический регламент объекта на котором проводится мероприятие.

Провести замену аварийного участка трубопровода пресной воды «от дюкера 1а до дюкера 1б» (резервная нитка) низконапорного водовода от т.в. 3-х задвижек до БКНС-2.

Направить дефектный участок трубопровода с целью определения причин разрушения, свойств металла, марки стали, из которой выполнен образец и соответствия их требованиям ГОСТ, сертификатам и технических условиям, определения возможного превышения давления в процессе эксплуатации в ООО «НПЦ «Самара».

Провести механическую рекультивацию места аварии.

Провести биологическую рекультивацию места аварии.

Провести экспертизу промышленной безопасности участка трубопровода пресной воды «от дюкера 1а до дюкера 1б» (резервная нитка) низконапорного водовода от т.в. 3-х задвижек до БКНС-2.

Провести идентификацию и регистрацию эксплуатируемых опасных производственных объектов Харьягинского месторождения в соответствии с действующими нормативными документами. Внести изменения в сведения, характеризующие ОПО Опасный производственный объект «Система межпромысловых трубопроводов «Южно-Шапкино – Харьяга» (свидетельство о регистрации А25-00976 от 15 октября 2020, II класс опасности, регистрационный № А25-00976-0193 дата регистрации 24 сентября 2008) в части корректировки данных о фактической протяженности объекта и количестве опасного вещества, обращающегося на опасном производственном объекте.