Воркутинский территориальный отдел Печорского управления Ростехнадзора

| Дата и время происшествия: | 06.03. 2020 года в 4 часа 02 минуты |
| --- | --- |
| Наименование организации: | ОПО «Шахта угольная «Заполярная-2» (блок шахты «Воркутинская» АО «Воркутауголь» |
| Вид аварии: | Выброс газа метана с максимальной концентрацией до 97% объемной доли |
| Место аварии: | Подготовительный забой Конвейерного штрека 1032-ю пласта Тройного приблизительно в 15 метрах от забоя по левому боку выработки (Республика Коми, г. Воркута) |
| Вид надзора: | Надзор в угольной промышленности |

Краткое описание аварии:

При проведении горной выработки в зоне повышенного горного давления (ПГД) по мероприятиям безопасного проведения горных работ с предварительной разгрузкой горного массива (подготовительный забой Конвейерного штрека 1032-ю пласта Тройного блока шахты «Воркутинская», входящего в состав ОПО «Шахта угольная «Заполярная-2») приблизительно в 15 метрах от забоя по левому боку выработки произошел выброс газа метана с максимальной концентрацией до 97% объемной доли. В 4 часа 20 мин горным диспетчером шахты была введена позиция № 401-В ПЛА по роду аварии «Загазирование горных выработок», был вызван ВГСО Печорского бассейна. Прибывшим отделением ВГСО на место аварии в 10 метрах от забоя были обнаружены без признаков жизни работники участка подготовительных работ №2 машинист горных выемочных машин Ботин И.М., 1979 г.р, проходчик Шушков П.С. 1980 г.р. В результате аварии ещё двое работников получили травмы (Зулпуев Н.У. 1975 г.р. - проходчик подготовительного участка №2 и Соколов М.Ю. 1982 г.р. - проходчик ООО «Северная Алмазная компания»).

Последствия аварии:

Расходы на ликвидацию последствий аварии составили: 1 173,790 тыс. руб.

Социально - экономические потери: 6 241,942 тыс. руб.

Экологический ущерб составил:  0,00 тыс. руб.

Косвенный ущерб: 10 231,0 тыс. руб.

Причины аварии:

Технические

- динамический разлом кровли пласта Четвёртый, приведший к горному удару со стороны почвы пласта «Тройной» с отжимом угля с борта выработки;

- значительное скопление метана в отработанном пространстве на границе после отработки пласта «Четвёртый» и в воздухопроводящих трещинах пород междупластья пластов «Четвёртый» и «Тройной» и повышенная газоносность пласта «Тройной» в зоне ПГД блока «Южный»;

- загазирование забоя Конвейерного штрека 1032-ю пласта «Тройной» как следствие нарушения проветривания после произошедшего динамического явления и расстыковки вентиляционного трубопровода в виду отсутствия соединений вентиляционных труб гибкими хомутами, между выступами внутреннего соединительного кольца, а также из-за отсутствия подвески вентиляционного трубопровода за крючки к натяжному тросу;

при категорировании пород почвы для подготовки выемочного поля Лавы 1032-ю пласта «Тройной», не уточнен литологический прогноз пород.

Организационные

- отсутствие надлежащего контроля инженерно-техническими работниками шахты за состоянием промышленной безопасности и низкий уровень производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности в подготовительном забое Конвейерного штрека 1032-ю пласта «Тройной» и на шахте в целом, в следствие чего не обеспечивалось выполнение требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;

- не приняты меры по определению достаточности физико-механических свойств вмещающих пород для горно-геологического прогноза по безопасному проведению подготовительной горной выработки Конвейерного штрека 1032-ю пласта «Тройной»;

- низкий уровень соблюдения технологической, производственной, исполнительной дисциплины.

Мероприятия по локализации и ликвидации аварии:

В 04 часа 00 минут проходчик Соколов М.Ю.  осуществлял  доставку крепежа для постоянной крепи КМП-А3 в конечный пункт подвесной монорельсовой дороги КШ 1032-ю пласта «Тройной» при помощи подвесного маневрового устройства SCHARMAN RK-D-25. Во время выполнения работы по доставке крепежа для постоянной крепи КМП-А3 проходчик Соколов М.Ю., управляя подвесным маневровым устройством SCHARMAN RK-D-25В,  прошел мимо проходчика Зулпуева Н.У., контролировавшего пересып с ленточного перегружателя ПЛ-800 на ленточный конвейер 2ЛТ-1000А, и далее проследовал в конечный пункт подвесной монорельсовой дороги КШ 1032-ю пласта «Тройной», где и начал выгружать крепеж, находясь под маневровым устройством у ленточного конвейера 2ЛТ-1000А. Со слов проходчика Соколова М.Ю.,  в этот момент раздался хлопок с восточной стороны КШ 1032-ю пласта «Тройной» и его подбросило ударом вверх, пришедшим из почвы выработки, он ударился спиной о маневровое устройство, упал на почву и почувствовал боль в левой области живота, каску при этом сорвало с головы и отбросило примерно на 4 метра, самоспасатель при этом находился на маневром устройстве, поднялось много пыли, видимость была плохая. В это же время со слов проходчика Зулпуева Н.У., после произошедшего хлопка, Зулпуев Н.У. потерял сознание и упал на почву выработки, затем очнулся, увидел, что его ноги завалены материалами и каска со светильником слетела. Проходчик Зулпуев Н.У. освободил ноги от материалов, одел каску, включился в самоспасатель, который был на нём и встал на ноги, нащупал прогон ленточного конвейера 2ЛТ-1000А и держась за прогоны пошел в сторону ДВС 1032-ю пласта «Тройной». Не доходя до сопряжения с ДВС 1032-ю пласта «Тройной» проходчик Зулпуев Н.У. упал в яму и понял, что дошел до привода ленточного конвейера 2ЛТ-1000А, далее перешел на другую сторону выработки и держась за ПОТ пошел по ДВС 1032-ю пласта «Тройной», дойдя до середины ДВС 1032-ю пласта «Тройной» проходчик Зулпуев Н.У. перешел к ленточному конвейеру 2ЛТ-1000А и держась за прогоны пошел в сторону сопряжения с КШ 932-ю пласта «Тройной». В это время, когда проходчик Зулпуев Н.У. перемещался  к выходу тупиковой выработки, проходчик Соколов М.Ю. попытался найти каску, не найдя её, он пошел в сторону забоя посмотреть, что случилось с остальными работниками звена, пройдя 5-7 метров, проходчик Соколов М.Ю. увидел, что постоянная крепь КМП-А3 посажена и начали деформироваться стойки крепи в сторону забоя КШ 1032-ю пласта «Тройной» (деформировались стойки постоянной крепи КМП-А3 с восточной стороны выработки). Проходчик Соколов М.Ю. развернулся и от возникшей боли присел и далее ползком начал передвигаться в сторону ДВС 1032-ю пласта «Тройной», передвигаясь ползком (на коленях) проходчик Соколов М.Ю. нашел каску, при этом его самоспасатель остался на маневровом устройстве, искать его проходчик Соколов М.Ю. не пытался, в таком положении он добрался до ДВС 1032-ю пласта «Тройной», где поднялся на ноги и держась за прогоны ленточного конвейера 2ЛТ-1000А пошел в сторону КШ 932-ю пласта «Тройной».

В 04 часа 02 минуты 06 марта 2020 года стационарные датчики метана зафиксировали превышения CH1_KUSH20 (5622) «Метан забой» с 1,063 до 5% и CH2_KUSH20 (5623) «Метан забой» с 5,000 до 60,813% в КШ 1032-ю пласта «Тройной» с последующим ростом концентрации метана до максимального значения в 05 часов 06 минут 97,625%, датчик CH8_KUSH20 (5629): «Метан слоевые скопления» так же в 04 часа 02 минуты зафиксировал превышение концентрации метана до 5%, но так как порог измерения не превышает 5%, перестал фиксировать дальнейшие превышения.

В 04 часа 02 минуты датчиками метана встроенными в головные светильники зафиксированы повышения СН4 более 2% у всех работников звена в КШ 1032-ю пласта «Тройной».

В 04 часа 05 минут горный мастер участка Затолокин Е.С., находясь на сопряжении КШ 932-ю пласта «Тройной» и ДВС 1032-ю пласта «Тройной», почувствовал громкий резкий звук и резкое изменение скорости воздушного потока, поднялась пыль, при этом его качнуло.

В 04 часа 07 минут переносной прибор контроля М-02 № 91 проходчика Соколова М.Ю., который находился в то время в куртке спецодежды, весящей на ПК 23+1 м левого борта выработки КШ 1032-ю пласта «Тройной», зафиксировал превышение СН4 с 1,66% в 04 часа 02 минуты до 100% в 04 часа 07минут.

В 04 часа 07 минут горный диспетчер Гуржий А.Д. дал сигнал «Все выходим из забоя» по системе STRATA звену, находящемуся в забое КШ 1032-ю пласта «Тройной», в составе машиниста горных выемочных машин Ботина И.М., проходчиков Шушкова П.С., Соколова М.Ю. и Зулпуева Н.У.

Приблизительно в 04 часа 10 минут горный мастер Затолокин Е.С. в 20 метрах от сопряжения КШ 932-ю пласта «Тройной» с ДВС 1032-ю пласта «Тройной» встретил проходчика Зулпуева Н.У., включенного в самоспасатель, при этом каска с головным светильником висела сзади. Проходчик Зулпуев Н.У. рассказал горному мастеру Затолокину Е.С. что был резкий хлопок, и он упал и что все очень плохо. Далее горный мастер Затолокин Е.С. проводил проходчика Зулпуева Н.У. на КШ 932-ю пласта «Тройной», откуда Зулпуев Н.У. продолжил движение в сторону ЮНКШ пласта «Четвертый», а горный мастер Затолокин Е.С. вернулся назад на сопряжение КШ 932-ю пласта «Тройной» с ДВС 1032-ю пласта «Тройной».

В 04 часа 12 минут стационарный датчик контроля метана CH5D_KUSH20 (6331) «Метан буровой станок», установленный на ПК 7+6м в КШ 1032-ю пласта «Тройной» зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации метана более 1%  с последующим ростом концентрации метана до максимального значения в 06 часов 41 минуту 31,350%.

В 04 часа 14 минут стационарный датчик контроля метана CH6D_KUSH20 (6332) «Метан устье скважины», установленный на ПК 7+5 м в КШ 1032-ю пласта «Тройной» зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации метана более 2%  с последующим ростом концентрации метана до максимального значения в 06 часов 40 минут 30,550%.

Приблизительно в 04 часа 18 минут горный мастер Затолокин Е.С. в 40 метрах от сопряжения КШ 932-ю пласта «Тройной» в ДВС 1032-ю пласта «Тройной» встретил проходчика Соколова М.Ю., при этом самоспасателя с ним не было. Затем горный мастер Затолокин Е.С. с проходчиком Соколовым М.Ю. вышли на КШ 932-ю пласта «Тройной», на свежую струю, где проходчик Соколов М.Ю. рассказал горному мастеру Затолокину Е.С., что в КШ 1032-ю пласта «Тройной» деформированы стойки арочной крепи, также сказал, что у него болят ребра, про остальных работников звена ничего ответить не мог.

В 04 часа 20 минут горный диспетчер Гуржий А.Д. задействовал позицию № 401В Плана ликвидации аварий и вызвал Воркутинский военизированный горноспасательный взвод (далее по тексту ВГСВ) филиала «Военизированный горноспасательный отряд Печорского бассейна» Федерального государственного унитарного предприятия «Военизированная горноспасательная часть» (далее по тесту – ВГСО).

В 04 часа 26 минут стационарный датчик контроля метана CH3D_KUSH20 (6320) «Метан компрессор ДВС 1032» зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации метана более 1%  с последующим ростом концентрации метана до максимального значения в 04 часа 42 минут 15,580%.

В 04 часа 28 минут стационарный датчик контроля метана CH27_KUSH20 (6288) «Метан АГЗ ТСВП № 90 на ДВС 1032-ю Тр.» зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации метана более 1%  с последующим ростом концентрации метана до максимального значения в 04 часа 33 минут 5,000% и далее перестал фиксировать дальнейшие превышения, так как порог измерения не превышает 5%,

В 04 часа 30 минут датчик контроля метана CH1D_KUSH20 (5630) «Метан исходящая забоя», установленный в ДВС 1032-ю пласта «Тройной», зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации метана более 1%  с последующим ростом концентрации метана до максимального значения в 04 часа 47 минут 13,840%.

В 04 часа 30 минут на шахту прибыл заместитель главного инженера шахт «Заполярная» и «Воркутинская» Шофолов Н.С. и принял у горного диспетчера Гуржего А.Д. руководство ликвидацией аварии. (Шофолов Николай Сергеевич принят на работу в аппарат управления шахт «Заполярная» и «Воркутинская» в качестве заместитель главного инженера шахт «Заполярная» и «Воркутинская» с 01.03.2020 приказ ВУ-023 № 577/1К от 28.02.2020).

В 04 часа 30 минут на шахту прибыли 2 отделения Воркутинского ВГСВ.

В 04 часа 40 минут горный диспетчер Гуржий А.Д., по команде руководителя ликвидации аварии заместителя главного инженера шахта «Заполярная» и «Воркутинская» (далее по тексту – РЛА) Шофолова Н.С., дал сигнал «Все на-гора» по системе STRATA.

В 05 часов 40 минут 2 отделения Воркутинского ВГСВ и работники Медицинской бригады экстренной реанимации ВГСО (далее по тексту – МБЭР) спустились в шахту.

В 06 часов 10 минут работниками Воркутинского ВГСВ в ЮНКШ пласта «Четвертый» были обнаружены пострадавшие проходчики Зулпуев Н.У. и Соколов М.Ю. и переданы работникам МБЭР. Доложил на командный пункт заместитель командира отряда Н.В. Медведев.

В 06 часов 15 минут работники Воркутинского ВГСВ прибыли в устье КШ 1032-ю пласта «Тройной», замеры газовой обстановки показали следующее: СН4=20%; СО2 = 0%; О2=18%; СО= 0%; t=17оС . Доложил на командный пункт заместитель командира отряда Н.В. Медведев.

В 06 часов 46 минут 06 марта 2020г. работники Воркутинского ВГСВ в КШ 1032-ю пласта «Тройной», в районе ПК 24 обнаружили тела МГВМ Ботина И.М. и проходчика Шушкова П.С. без признаков жизни. Замеры газовой обстановки показали следующее: СН4=20%; СО2 = 0%; О2=20%; СО= 0%; t=17оС  . Доложил на командный пункт заместитель командира отряда Н.В. Медведев.

В 07 часов 32 минуты из шахты люди выведены. На момент аварии в шахте «Заполярная-2» было 197 человек. Вышло 193 человека.

В 08 часов 20 минут пострадавшие проходчики Зулпуев Н.У. и Соколов М.Ю. транспортированы на поверхность промплощадки Вентиляционного ствола № 6 и отправлены на автомобиле МБЭР в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Воркутинская больница скорой медицинской помощи» (далее по тексту - ГБУЗ РК «ВБСМП»). Доложил на командный пункт командир отделения Воркутинского ВГСВ Юдин А.Н.

В 09 часов 40 минут выдали тела пострадавших МГВМ Ботина И.М. и проходчика Шушкова П.С. на поверхность промплощадки Вентиляционного ствола № 6. Доложил на командный пункт заместитель командира отряда Н.В. Медведев.

В 11 часов 00 минут  введен в действие «Оперативный план №1 по локализации и ликвидации последствий аварии». В дальнейшем аварийные работы велись в соответствии с разработанным «Оперативным планом №1 по локализации и ликвидации последствий аварии», в котором предусмотрены мероприятия по осуществлению контроля за содержанием концентрации метана аварийного участка: поступающая (КШ 932-ю пласта «Тройной» перед ВМП); исходящая аварийного участка (в 10 м южнее сопряжения с ДВС 1032-ю пласта «Тройной»), по замеру количества воздуха аварийного участка: поступающая (КШ 932-ю пласта «Тройной» перед ВМП); исходящая аварийного участка (в 10 м южнее сопряжения с ДВС 1032-ю пласта «Тройной»); забой (КШ 1032-ю пласта «Тройной» в 10 м от груди забоя); исходящая с аварийного участка (в 10 м южнее сопряжения с ДВС 1032-ю пласта «Тройной»), по уплотнению вентиляционного трубопровода, проложенного по ДВС 1032-ю пласта «Тройной» и КШ 1032-ю пласта «Тройной»), отбора проб на исходящей из аварийной выработки для разделки проб в аварийной контрольно-измерительной лаборатории: ДВС 1032-ю пласта «Тройной» в 10 м от сопряжения с КШ 932-ю пласта «Тройной») и осуществление разгазирования аварийной горной выработки до безопасных концентраций СН4 при помощи устройства для разгазирования тупиковых горных выработок.

В 11 часов 30 минут работниками ВГСО произведены работы по ремонту вентиляционного става в КШ 932-ю пласта «Тройной», в результате чего скорость поступающего воздуха в забой увеличилась с 2 м/с до 4,5 м/с по показаниям датчика скорости воздуха.

В 15 часов 03 минуты доложил на командный пункт горный диспетчер Антонюк В.М., что остановлен вентилятор местного проветривания, проветривающий забой КШ 1032-ю пласта «Тройной», для ремонта вентиляционного става работниками Воркутинского ВГСВ.

В 15 часов 17 минут доложил на командный пункт горный диспетчер Антонюк В.М., что ремонт вентиляционного става работниками Воркутинского ВГСВ завершен, вентилятор местного проветривания, проветривающий забой КШ 1032-ю пласта «Тройной» запущен.

В 15 часов 30 минут работниками ВГСО произведены работы по замене вентиляционного става в КШ 932-ю пласта «Тройной», в результате чего скорость поступающего воздуха в забой увеличилась с 4,5 м/с до 8,5 м/с по показаниям датчика скорости воздуха.

В 15 часов 45 минут вентиляционный став по всей длине без утечек воздуха, газовая обстановка у груди забоя КШ 1032-ю пласта «Тройной» СН4=2%; О2=20,1%; СО=0%; t=17оС. Доложил на командный пункт командир отделения Воркутинского ВГСВ Алексеев В.В.

В 18 часов 50 минут газовая обстановка в ВШ 1032-ю пласта «Тройной» СН4=0,7%; О2=20,3%; СО= 0%; t=17оС, в ДВС 1032-ю пласта «Тройной» СН4=0,8%; О2=20,6%; СО= 0%; t=17оС. Доложил на командный пункт командир отделения Воркутинского ВГСВ Алексеев В.В.

В 20 часов 16 минут 06 марта 2020 года в связи с окончанием аварийных работ отделения Воркутинского ВГСВ выехали с шахты, командный пункт ликвидации аварии снят, ВГСО убыл к месту постоянной дислокации.

Мероприятия по недопущению подобных случаев.

- Разработать Регламент по дополнительной разведке вмещающих пород кровли и почвы для уточнения их физико-механических свойств при ведении горных работ. Разработанный Регламент согласовать с ВостНИИ и НЦ «Геомеханики», утвердить Региональной комиссией по динамическим явлениям и принять к исполнению в обязательном порядке.

2. Произвести пересмотр технических решений отраженных в действующей проектной документации и провести ее корректировку в части исключения ведения очистных работ и минимизации подготовительных работ по пласту «Тройной», в зонах повышенного горного давления.

- До реализации мероприятий по пересмотру проектной документации, работы по ведению очистных и подготовительных работ в зонах повышенного горного давления по пласту «Тройной» осуществлять с выполнением дополнительных мероприятий по безопасному ведению работ, а именно:

- В подготовительных выработках, проводимых по пласту Тройному Воркутского месторождения, в зонах повышенного горного давления дополнить схему бурения разгрузочных скважин (схема 4*3) Приложение № 13 к Руководству по безопасности «Рекомендации по безопасному ведению горных работ на склонных к динамическим явлениям угольных пластах», утвержденному приказом Ростехнадзора от 21.08.2017 года № 327 двумя дополнительными скважинами на каждый цикл. Дополнительные разгрузочные скважины бурятся в грудь забоя на расстоянии 0,10 - 0,15 метров от бортов выработки под углом 45 гр. относительно оси выработки, длина скважин определяется из условия выхода их забоев за контур подготовительной выработки не менее чем на ширину защитной зоны в краевой части угольного пласта (n).

- В подготовительных выработках, проводимых по пласту «Тройной» Воркутского месторождения, в зонах повышенного горного давления после бурения разгрузочных согласно Приложения № 13 к Руководству по безопасности «Рекомендации по безопасному ведению горных работ на склонных к динамическим явлениям угольных пластах», утвержденному приказом Ростехнадзора от 21.08.2017 года № 327 дополнить схему контроля эффективности разгрузочных скважин шпурами в бока выработки с отставанием от груди забоя на 0,2L и 0,4L.

- В очистных выработках в зонах ПГД проводить текущий прогноз удароопасности на всем протяжении ЗПГД. Расстояние между скважинами не должно превышать 10 м. Ближайшая к сопряжению очистной выработки с выработками, оконтуривающими выемочный участок, прогнозный шпур бурится на расстоянии 10 метров от него.

-Обеспечить сопровождение выполнения данных работ специализированными научными организациями, в части участия при разработке и согласования технической документации по безопасным методам при ведении очистных и подготовительных работ по пласту «Тройной», в зонах повышенного горного давления.

- Провести дополнительные научно-исследовательские работы по категорированию вмещающих пород почвы пласта «Тройной» Воркутского месторождения на предмет отнесения к угрожаемым по динамическому разрушению пород почвы.

- Считать Руководство по безопасности «Рекомендации по безопасному ведению горных работ на склонных к динамическим явлениям угольных пластах» утвержденное приказом Ростехнадзора от 21.08.2017 года № 327 нормативным правовым актом в целях содействия соблюдению требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Инструкция по прогнозу динамических явлений и мониторингу массива горных пород при отработке угольных месторождений», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 августа 2016 г. № 339 и принять к обязательному исполнению.

- Текущий прогноз и контроль эффективности профилактических мероприятий по ударопасности при ведении горных работ осуществлять только шпуровым методом.

- АО «Воркутауголь» обратиться к разработчику геофизической аппаратуры «АНГЕЛ» («АНГЕЛ-М») о необходимости провести работы по корректировке пороговых значений прогностических параметров геофизического метода для особо сложных условий с целью выявления опасных напряженных зон, где горный удар может проявляться в виде динамического разлома пород кровли пласта «Четвёртый» с разрушением почвы пласта «Тройной», с ежегодным пере утверждением этих значений по наработке новых данных и в сравнении с шпуровым методом для конкретных условий ведения горных работ.