Отдел общепромышленного и государственного строительного надзора  Печорского управления Ростехнадзора

| Дата и время происшествия: | 13 часов 45 минут 25 сентября 2020 |
| --- | --- |
| Наименование организации: | ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» |
| Вид аварии: | Разлив нефтесодержащей жидкости |
| Место аварии: | Республика Коми, МО ГО «Усинск», Усинский район, ГУ «Усинское лесничество», Усинское участковое лесничество, квартала №№ 44, 51, 69, 86, 87, Мутно-Материкское участковое лесничество, квартал № 20 |
| Вид надзора: | Государственный строительный надзор |

Краткое описание аварии:

Аварийная ситуация, произошедшая 25.09.2020, заключалась в разгерметизации  нефтегазопровода от площадки куста скважин № 9 до узла пуска очистных устройств на временной ДНС, входящего в состав шестого этапа строительства проектной документации «Обустройство Восточно-Ламбейшорского нефтяного месторождения. 1 этап строительства. Расширение кустов № № 1, 3, 4, 5, 7. Обустройство куста № 9», в районе перехода  нефтегазопровода, выполненного методом наклонно-направленного бурения, с последующим разливом нефтесодержащей жидкости и попаданием в реку Лая.

Последствия аварии:

Экономический ущерб от аварии на момент окончания расследования составляет 27 811 002,78 руб. в том числе:

расходы на ликвидацию последствий разгерметизации на момент расследования – 19 482 143,95 руб.;

прямые потери (потери нефти) – 21 058,83 руб.

Размер вреда, причиненного водному объекту р. Лая в следствие нарушения водного законодательства загрязнением водного объекта поступлением нефтесодержащей жидкостью, составляет: 8 307 800 руб.

Причины аварии:

Технические причины:

- Применение при строительстве нефтегазопровода от площадки куста скважин № 9 до узла пуска очистных устройств на временной ДНС материалов несоответствующих требованиям проектной документации.

- В точке подключения нефтегазопровода от куста скважин № 9 Восточно-Ламбейшорского нефтяного месторождения к действующей системе нефтесбора куста скважин № 1 Восточно-Ламбейшорского нефтяного месторождения обслуживающим персоналом не соблюдены условия, что открытие и закрытие забортной арматуры разрешается по распоряжению ответственного лица с фиксацией в журнале осмотров или вахтенном журнале.

- Заполнение не введенного в эксплуатацию нефтегазопровода нефтесодержащей жидкостью произошло из-за перетока жидкости через обратный клапан Ду-250х40 установленного в точке врезки на кусту № 1.

Организационные причины:

1.	Причиной разгерметизации нефтегазопровода явились: нарушения требований законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов (строительных норм и правил), проектной документации при осуществлении строительства, а также требований промышленной безопасности.

2.	Причинами, способствующими аварийной ситуации, явились: нарушения, допущенные при выполнении строительно-монтажных работ, недостаточный и ненадлежащий строительный контроль при строительстве объекта капитального строительства.

3. Нарушения требований в области промышленной безопасности

Мероприятия по локализации и ликвидации аварии:

29.08.2020 в ходе исполнения мероприятий по врезке проектного узла кустовой площадки № 1 Восточно-Ламбейшорского нефтяного месторождения был произведен монтаж: тройника, обратного клапана поворотного, перспективной редукторной задвижки с обвязкой на камеру приема очистных устройств нефтегазопровода от кустовой площадки № 9 Восточно-Ламбейшорского нефтяного месторождения, строительно-монтажные работы проводились силами подрядной организации ООО «Югорская строительная компания».

Для обратного поворотного клапана и запорной арматуры перед проведением монтажных работы был проведен входной контроль ООО «Усинск НПО Сервис» (была выполнена опрессовка запорной арматуры и обратного клапана на стенде), при производстве монтажных работ запорная арматура была в положении «Закрыто». После окончания работ был произведен контроль сварных стыков со стороны лаборатории ООО «Сафари»  в результате чего дефектов не выявлено (заключение № б/н от 29.08.2020).

После получения положительного результата дефектоскопии, был произведен запуск скважины № 1 кустовой площадки № 1 Восточно-Ламбейшорского нефтяного месторождения. Перед запуском скважины в работу опрессовка вновь смонтированного участка не производилась.

Из объяснительной заместителя начальника КЦДНГ-3 ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз»  А.И. Миндубаева, опрессовка не была проведена повторно по причине того, что обратный клапан поворотный и запорная арматура прошли входной контроль, после запуска скважины № 1 в работу (задвижки на скважине переведены в состояние «Открыто», установлен штуцер 17 мм, скважина выведена на режим фонтанирования буферное давление – 22 атм, линейное – 19 атм), посторонних шумов характерных пропуску задвижки не наблюдалось.

25.09.2020 в 13 часов 45 минут при совершении планового облета месторождений Денисовского лицензионного участка с целью осмотра состояния оборудования на кустовых площадках и качества выполняемых работ персоналом КЦДНГ-3                         ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз», у береговой линии реки Лая были обнаружены емкости (объемом 1 м3 – 2 шт.) и растекающаяся радужная пленка на водной поверхности реки.

В целях оперативной локализации места загрязнения незамедлительно организована вертолетная доставка боновых заграждений к месту обнаружения.

26.09.2020 в 06 часов 15 минут при проведении обхода местности и визуального наземного обследования береговой линии реки Лая обнаружена утечка нефтесодержащей жидкости в районе дюкерного перехода нефтегазопровода от площадки куста скважин № 9 до узла пуска очистных устройств на временной ДНС.

Источником утечки явился строящийся нефтегазопровод от площадки куста скважин № 9 до узла приема очистных устройств на временной ДНС, входящий в состав объекта капитального строительства «Обустройство Восточно-Ламбейшорского нефтяного месторождения. 1 этап строительства. Расширение кустов №№ 1, 3, 4, 5, 7. Обустройство куста № 9».

26.09.2020 в 06 часов 30 минут проведены первичные действия по локализации последствий утечки, а именно: береговые задвижки на дюкерном переходе трубопровода переведены в положение «Закрыто».

26.09.2020 в рамках действий по локализации последствий утечки выполнена разработка котлована при помощи экскаваторной техники в месте выхода нефтесодержащей жидкости, на реке Лая установлены 5 рубежей боновых заграждений.

В 06 часов 54 минуты 26.09.2020 в Печорское управление Ростехнадзора поступило извещение о возникновении аварийной ситуации при строительстве объекта капитального строительства «Обустройство Восточно-Ламбейшорского нефтяного месторождения. 1 этап строительства. Расширение кустов №№ 1, 3, 4, 5, 7. Обустройство куста № 9».

С целью определения причин возникновения аварийной ситуации при строительстве объекта капитального строительства «Обустройство Восточно-Ламбейшорского нефтяного местоположения. 1 этап строительства. Расширение кустов №№ 1, 3, 4, 5, 7. Обустройство куста № 9», расположенного по адресу: Республика Коми, МО ГО «Усинск», Усинский район,  Республика Коми  ГУ «Усинское лесничество, квартала № 44, 51, 69, 86, 87, Мутно-Материкское участковое лесничество, квартал № 20» Печорским управлением Ростехнадзора 26.09.2020 организована техническая комиссия  в соответствии с Порядком образования и работы технических комиссий, создаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору с целью установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности, и требований к форме и содержанию документов, составляемых этими комиссиями,  утвержденного приказом Ростехнадзора от 28 ноября 2016 года № 507

Мероприятия по недопущению подобных случаев.

- Издать приказ по ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», определяющий меры по устранению причин и последствий аварии, а также по привлечению к дисциплинарной ответственности ответственных лиц, допустивших нарушения законодательства о градостроительной деятельности при строительстве объекта капитального строительства, а также допустивших нарушения требований промышленной безопасности.

- Усилить контроль проведения  приемо-сдаточных испытаний нефтепроводов в части строгого соблюдения мер, инструкций по проведению испытаний.

- Провести внеочередную аттестацию в области промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности по области А1, Б 2.1, Б 2.4 лиц, допустивших нарушения требований промышленной безопасности.

- Провести внеплановые инструктажи по проведению приемо-сдаточных испытаний нефтепроводов лиц, участвующих в приемо-сдаточных испытаниях нефтепроводов.