Усинский территориальный отдел Печорского управления Ростехнадзора

| Дата и время происшествия: | 17 часов 10 минут 29 апреля 2020 |
| --- | --- |
| Наименование организации: | ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» |
| Вид аварии: | Выброс опасных веществ |
| Место аварии: | Кустовая площадка № 2 нефтяного месторождения имени А. Алабушина (Республика Коми, Усинский район) |
| Вид надзора: | Надзор за объектами нефтегазодобычи |

Краткое описание аварии:

При проведении работ бригадой УФ ООО «КРС Евразия», в соответствии с планом на проведение освоения скважины,  на скважине 16 кустовой площадки № 2 нефтяного месторождения им. А.Алабушина произошел выброс опасного вещества с последующим возгоранием устья скважины и подъемного агрегата АПР-80.

Последствия аварии:

Расходы на ликвидацию последствий аварии составили: 489 461,80 рублей.

Стоимость поврежденных технических устройств составил: 8 922 388,67 рублей.

Экологический ущерб составил: 713, 40 руб.

Причины аварии:

Технические причины:

Возникновение и развитие газонефтеводопроявления на скважине № 16 куста № 2 нефтяного месторождения имени А. Алабушина с последующим возгоранием газовоздушной смеси и воспламенением подъемного агрегата в следствие:

Снижение гидростатического давления на продуктивный пласт, при проведении фрезерования со значительным поглощением и отсутствием циркуляции, в результате недостаточного долива скважины и использования промывочной жидкости с плотностью, не соответствующей проектному решению, вследствие чего произошло поступление пластового флюида в ствол скважины с дальнейшим его выходом через устье скважины.

Возникновение искры при трении тормозных колодок лебедки подъемного агрегата и тормозной шайбы во время попытки остановки компоновки рычагом управления тормоза основной лебедки, а также трения талевого каната о кожух лебедки подъемного агрегата, вследствие чего, произошло воспламенение газовоздушной смеси, скопившейся в приустьевой зоне и в зоне лебедки, с дальнейшим возгоранием подъемного агрегата.

Организационные причины:

Отсутствие обеспечения надлежащей организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при ведении технологического процесса. Неудовлетворительный производственный контроль за безопасным производством работ со стороны мастера бригады КРС.

Отсутствие обеспечения надлежащей организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при ведении технологического процесса. Неудовлетворительный производственный контроль со стороны супервайзеров за технологическим процессом ведения работ на скважине, возложенный на них Заказчиком работ - недропользователем.

Отсутствие в комплекте противовыбросового оборудования установленного на устье скважины вспомогательного пульта управления превенторами – непосредственно возле пульта бурильщика, в соответствии с утвержденной схемой монтажа.

Не обеспечены в полном объеме надежные и четкие решения по предупреждению и противодействию по всему спектру причин возможного возникновения газонефтеводопроявлений с учетом опыта работ на данном месторождении. Не разработаны Дополнительные мероприятий по противофонтанной безопасности при возникшем осложнении, связанным с полным поглощением промывочной жидкости и потери циркуляции без выхода на поверхность промывочной жидкости, что являлось отступлением от первоначальных плановых решений.

Неудовлетворительная организация производства работ, выразившееся в проведении работ по фрезерованию, без фиксации боковыми винтовыми упорами в катушке комплекса технологического герметизирующего оборудования модернизированного, вставки КГОМ № 3 к основанию корпуса вставки.

Мероприятия по локализации и ликвидации аварии:

В 17 часов 13 минут 29.04.2020 на пожарный пост № 3 Баяндыского месторождения, поступило сообщение о возгорании подъёмного агрегата для КРС на кусте № 2 месторождения имени А. Алабушина ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

В 17 часов 14 минут пожарное подразделение в составе 2-х отделений, согласно расписанию выездов МОГО «Усинск», согласованному Генеральным директором 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», и утвержденному Начальником Главного управления МЧС России по Республике Коми, выехало к месту вызова.

За два километра до места вызова, ввиду отсутствия проезда через ручей, вскрывшийся в результате паводка, начальник дежурной смены с двумя пожарными продолжили дальнейшее движение пешим ходом к месту вызова. По пути следования пожарные сели в вездеход, следовавший на скважину № 16 куста № 2 месторождения имени А. Алабушина с дополнительным количеством огнетушителей.

Ориентировочно в 18:00 прибывшие пожарные приступили к совместному тушению отдельных очагов возгорания подъёмного агрегата для КРС с персоналом УсФ ООО «КРС Евразия».

В 18 часов 10 минут 29.04.2020 выезд оперативного звена АСО ГАУ «СПАС-Коми» в количестве 4-х человек, на вертолетную площадку УСА-38, c необходимым оборудованием для ликвидации ГНВП и ОФ:

В 18 часов 30 минут вылет оперативного звена АСО ГАУ «СПАС-Коми» на скважину в количестве 4 человек.

По прибытию на место, проведена оценка обстановки, определены выходы, подходы к скважине и произведены замеры загазованности (H2S = 0, SO2 = 0).

В 19 часов 00 минут полная ликвидация отдельных очагов остаточного горения подъемного агрегата и нефтесодержащей жидкости с применением первичных средств пожаротушения.

В 05 часов 00 минут 30.04.2020, после восстановления зимней автомобильной дороги (проезд через ручей) к кусту № 2, к месту происшествия была доставлена пожарная автоцистерна пожарного поста № 3, с целью осуществления дежурства и предотвращения возникновения пожара на месте проведения аварийно-восстановительных работ.

Мероприятия по недопущению подобных случаев.

- Довести до сведения работников ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и подрядных организаций, занимающихся проведением ТиКРС и освоением скважин после бурения на объектах Общества обстоятельства и причины несчастного случая, произошедшего 29.04.2020 на  скважине № 16 месторождения им. А. Алабушина.

- Издать приказ по ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», определяющий меры по устранению причин и последствий аварии и несчастного случая, по обеспечению безаварийной и стабильной работы опасного производственного объекта.

- Издать приказ по ООО «КРС Евразия»», определяющий меры по устранению причин и последствий аварии и несчастного случая, по обеспечению безаварийной и стабильной работы бригад на опасных производственных объектах.

- Провести внеочередную аттестацию в области промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности в «Едином портале тестирования».

- Организовать проведение внеплановых тревог по команде «Выброс» и «Пожар» в бригадах текущего и капитального ремонтов скважин Денисовского лицензионного участка ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

- При планировании работ по освоению скважин на месторождениях Денисовского лицензионного участка, противовыбросовое оборудование применять соответствующее проекту.

- При составлении план-работ на освоение скважин изучать дело скважины, проект на строительство скважины.

- Подготовить для разработчика проектов на строительство (освоение, реконструкция, ремонт и т.д.) скважин предложения по актуализации проектных решений при производстве работ на Денисовском лицензионном участке, с обязательным проведением экспертизы на вносимые изменения или дополнения к проектной документации в соответствии с законодательством РФ.

- Провести внеочередное обучение и проверку знаний по курсу «Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлении» работников бригад КРС, осуществляющих деятельность на  Денисовском лицензионном участке.

- Направить обращение на завод-изготовитель агрегатов подъемных АО «ЕлАЗ», с учетом выводов данного акта, в части рассмотреть возможность внесения изменений в конструкцию защитного кожуха лебедки подъемного агрегата АПР-80, с целью исключения не правильной установки ограждения при монтаже и избежание последующего  трения пластины кожуха с талевым канатом для предотвращения возможного образования искры.

- Провести инвентаризацию комплектности противовыбросового оборудования на предмет наличия вспомогательных пультов управления, и обеспечить наличие их в бригадах КРС, где это необходимо согласно утвержденным схемам.

- ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» переработать Инструкцию по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов, учитывая специфику эксплуатации месторождения имени А. Алабушина (и всего Денисовского лицензионного участка) и технологию проведения работ при бурении, реконструкции, ремонту, техническому перевооружении, консервации и ликвидации скважин с последующим согласованием.